全屋定制29问

1.全屋定制是选品牌还是本地工厂？

常见的全屋定制品牌有*菲亚、*派、*品宅配、志邦。

常见的板材品牌有：

国产：万华、福人、鲁丽、兔宝宝、千年舟等；

进口：爱格、芬萨、可丽芙、克诺斯邦等；

省事直接选品牌，颗粒板，售前售后有保障；

好看选进口爱格，至少1500+左右一平，找工厂；

性价选板材，国产品牌精板都差不太多，600-800一平

2.柜门是什么品牌?

柜门里面有猫腻，请注意商家报价柜门是否写了品牌，有些板材不能用来做柜门，容易变形，比如说密度板，多层板，通常商家说pet控制成本，询问清楚，大品牌 pet是什么价，不要被低价吸引。

3.五金可以自己购买？是否包安装？

基础/功能五金是否可以接受自己购买购买？是否包安装？

一般是包安装，可以自己买，报价减30/投影，自己网购进口五金，但存在后期扯皮问题，安装费用问题，不建议自购。

4.五金包含哪些?

铰链、滑轨、气撑、反弹器、拉篮、拉直器、百宝盒、挂衣通等，是否包含这些，一般是要单独收费的，定制之前一定要问清楚，是否有五金赠送？不送的如何收费？

5.铰链和滑轨能不能换？

- 能否更换品牌？

国产选：悍高、东泰

进口选：海蒂诗、百隆

定制之前一定要问清楚：铰链和滑轨都是什么品牌的？国产能不能换进口？更换品牌收费标准是什么？

6.问清楚柜门材质是什么？价格排名由高到低

密度板<多层板<颗粒板=欧松板<实木

国产（兔宝宝/千年舟<万华/鲁丽<福人）<进口（克诺斯邦<芬萨<爱格<可丽芙）一般！

考虑稳定性，通常拿颗粒板做柜门

注意:不要觉得颗粒板就不行，欧松板其实也是颗粒板，爱格板实际是进口的一种颗粒板，稳定的柜门还是颗粒板。

7.柜门的表面材质是什么?

需要询问清楚商家报价的柜门表面材质

有的商家报价为双饰面材质（与柜体表面材质一样）

做 pet 肤感、pet高光是否加钱（一般不加钱）

做法式线条、鱼骨线是否加钱（加价40/投影正常）

做模压吸塑是否加钱（一般不加钱）

做造型烤漆加多少?（加价100/投影正常）

8.柜门、柜体板材厚度?

千年舟、莫干山、兔宝宝一般17mm

其他品牌，福人、大亚、鲁丽、万华-18mm

这些都是正常的，板材出厂的厚度都是固定的

注意:有的商家会劝你做22mm 的柜门，说22mm厚的柜门不容易变形，其实没必要哈！更容易变形。

- 9.采用什么封边技术?

板材是什么封边？现在至少都要PUR封边，有些便宜的EVA封边不建议了，预算充足的话，可以选激光封边，目前激光封边的普遍要贵200/平左右。PUR基本够用。

10.背板加厚要加钱 ?

·一般报价标配是5mm

·鲁丽、万华、大亚、福人等板材标配 9mm

·预算有限，5mm 背板就行了，背板本身是不受力的

·选择双饰面背板，防止墙面返碱受潮

·预算充足，建议选18mm背板

加价幅度：5mm变9mm，30/投影；9mm变18mm，50/投影。

- 板材是什么环保等级？

现在一般至少要求达到E0级别的环保，好的要达到ENF（欧盟）或者F4星标准（日本），并且问问安装的时候有没有很大的味道？有味道怎么处理？

12.见光板要收费吗？

一般全屋定制包含了见光板的费用，有些的是另外要收费，要问清楚

收费幅度:

一线品牌260/平左右

爱格为400/平作左右

小品牌 120-180/平

此为重要增项，为了柜子的美观性，建议加见光板，与柜体一体色的不会显的很突兀。

13.有没有赠送抽屉数量？另加多少钱一个收费？

一般3平配一个抽屉，或者是一个柜子配2个抽屉超过标配的数量，通常会加50-250/个

其实抽屉的成本是很低的，可以跟商家谈全送。

14.灯带怎么加钱?

是否有灯带赠送，加钱的话是多少钱/米，还是需要另外算变压器的钱？一般是80-100元/米含变压器。

15.拉手是否标配，长拉手是否加钱?

标配的拉手是什么样的？如果要加短拉手或者长拉手，需要怎么收费，一般短拉手50左右一个，长拉手100左右一个。

16.拉直器要不要加？

一般衣柜不超过2.2米就不用加拉直器，爱格板也不要加，如果实在想加，那一定要问清楚怎么收费，是否有质保，质保多久？一根拉直器要加80-100元，质保一般是2-3年，一边在质保期内不会变形。

17.铣槽门板怎么收费

门板是否可以设计U形拉手，或者45°斜切拉手要不要加钱，加多少？一般45°斜切拉手加20-30元。

18.内部格局增多是否收费？

一般都是按照投影收费，虽然说投影面积不论隔板是多少是同样的价格，但是内部格局只有挂衣区的时候，加块隔板有时候也是要收费的。

定制之前一定要问清楚:内部结构能不能按自己的想法做，更改内部结构的隔板数量要不要加钱？按展开面积就是要收费的，按投影就不用。

19.做活动层板要收费吗?

现在很多叠放区可能会用活动层板莱代替，可以增加储物的灵活性，需要问问是否要要加钱?

20.顶封板是否要另外收费?

不做一门到顶的情况下，可能会用到顶封板，要询问清楚，顶封板是否单独收费？按什么标准收费？一般是不收费的。

21.收口条要不要收费?

一般柜子会力墙面有个2-5cm,空缺的地方就需要收口条补，记得问问是否需要收费，一般不用。

22.造型定制是否需要另外收费?

如果想做造型或者非常规设计的柜体/柜门是否可以定制？比如说拱形门等需要额外收费吗？这个要注意，颗粒板是不能做造型的，做造型一般是用密度板或者多层板，价格肯定有出入，一定要问清楚哦！

23.L型转角收费标准?

一般在阳台、多功能房间，L型交叉重复的部分是否扣除？一般是不扣的，但建议扣除，如果转角面积较大，重复计算会要多不少钱，所以一定要考虑到。

24.定制周期需要多久？逾期怎么赔付？

整套定制需要多久？（安装时间能否确认?逾期怎么赔付?赔付多少?一般在量尺后30-45天内交付，逾期赔付一般是100/天，）合同里一定要写清楚。

25.安装费、运输费包不包？

报价里面是否包含安装费、运输费，没有电梯是否要上楼费，一般是不需要额外加钱的。

- 安装是自有工人还是品牌的工人，工龄多久？

有些公司是有成熟的安装工的，这种比较有保障。安装全屋定制是一个很细腻的活，不能忽略了师傅的工龄！

27.安装出了差错怎么处理?

安装过程中难免会出现点差错，出现问题怎么处理?需要花钱重做的部分由谁负责?合同中有没有写清楚，一般是过错方的责任，重新制作或者邮寄板材用户是不负责的，要明确再合同力写出来由商家负责。

28.质保维修怎么样?

售后几年？质保内维修是否要收费？质保之外维修怎么收费？

29.落地效果不满意怎么办？

前期有3D效果图，定制之前问清楚：安装之后落地效果与预期不符合如何处理？比如说是否可以要求部分重做？浪费的板材、五金以及时间由谁负责？如何收费？一定合同里要明确是商家负责。

- 橱柜注意事项

- 吊柜要到顶不要留空隙

- 上吊柜不要比下吊柜宽，会很丑且不实用

- 台面不做前挡水条，下挡水沿要做

- 做橱柜前最好确定好油烟机，让设计师根据油烟机的尺寸出设计图，不然很有可能油烟机和吊桓之间会有几公分的空隙

- 5、可以考虑做高低台，更加实用提升体验

- 6、水槽做一定要做台下盆，要问是否赠送固定件和云石胶

- 7、安装时一定要用防霉玻璃胶！不然后期发黑会很丑

- 衣柜注意事项

1、背板至少要要用9mm的，有条件就升级18mm。

2、先油漆工对墙面找平，再安装衣柜

3、板材品牌和五金件品牌注明，假一罚十要在合同中说明。

4、白己买玻璃胶，师傅带的一般质量不太好

5、封边尽量选 PUR封边，条件好就选激光封边

6、分3期付款，尾款尽量留多一点

7、不要选套餐！一般实际做的都会超过套餐，套餐外的很贵。

8、别用多层板和密度板做柜门，很容易变形！